ARMAMENTO

Vista de las torres "Anton" y "Bruno" desde el castillo de proa. Verano de 1940. 


Armamento principal. 

La batería principal del Bismarck estaba compuesta de ocho cañones 38 centímetros. El objetivo principal de estos cañones era el de destruir blancos de superficie en el mar, aunque también podían ser utilizados para bombardeo de costa y excepcionalmente contra aviones. Diseñados en 1934, los 38cm/L47 fueron los cañones más poderosos jamás montados en un buque alemán. Estaban instalados en cuatro torres dobles ordenadas alfabéticamente de proa a popa. Así pues, las torres "Anton" y "Bruno" ibán situadas a proa, y las torres "Cäsar" y "Dora" a popa. Cada torre pesaba 1.056 toneladas métricas, y reposaba sobre una plataforma cilíndrica acorazada denominada barbeta. Más abajo había una serie de niveles que se extendían desde la cubierta alta hasta los fondos del buque. Las torres eran especialmente grandes comparadas con torres de 38 centímetros de otros países, y como consecuencia las cañas de los cañones tenían una separación considerable lo que reducía las interferencias entre ellas. Cada caña podía elevarse y disparar independientemente de la otra. Una característica especial de estos cañones era su alta velocidad inicial y la baja trayectoria de sus proyectiles con un tiempo de vuelo bastante corto. Esto proporcionaba una gran precisión y permitía mantener una alta cadencia de tiro como quedó bien demostrado durante la batalla del estrecho de Dinamarca contra el crucero de batalla Hood en la mañana del 24 de mayo de 1941. 

	[image: image1.png]X




Anton
	[image: image2.png]



Bruno
	[image: image3.png]



Cäsar
	[image: image4.png]



Dora


La dotación de proyectiles era de 1.004 y estaba dividida en tres tipos diferentes: 

38cm Psgr. L/4,4 (m.Hb), Panzersprenggranate L/4,4 (mit haube). Estos eran proyectiles perforantes con espoleta de culote en la base y falsa cofia (mit haube) para proporcionar un buen coeficiente balístico. Los proyectiles perforantes tenían por objeto penetrar planchas blindadas de blancos fuertemente protegidos tales como acorazados, y detonar después en el interior causando daños en zonas vitales (calderas, pañoles de municiones, etc). Si por el contrario eran usados contra blancos o superficies sin coraza, se corría el riesgo de que estos proyectiles simplemente pasasen a través del objetivo y detonasen más allá del blanco, o simplemente no detonasen debido a la falta de resistencia para activar la espoleta. Un total de 93 proyectiles de este tipo fueron disparados contra el Hood y el Prince of Wales durante la batalla del estrecho de Dinamarca. 

38cm Spgr. L/4,5 Bdz (m.Hb), Sprenggranate L/4,5 Bodenzünder (mit haube). Estos eran proyectiles de alto explosivo con espoleta de culote (Bodenzünder) y falsa cofia. La capacidad de penetración de los proyectiles de alto explosivo con espoleta de culote era inferior a la de los proyectiles perforantes, no obstante los efectos de la detonación eran mayores debido a que estos proyectiles contenían una carga explosiva mayor. Este tipo de proyectiles era utilizado contra blancos relativamente poco protegidos como cruceros. 

38cm Spgr. L/4,6 Kz (m.Hb), Sprenggranate L/4,6 Kopfzünder (mit haube). Estos eran proyectiles de alto explosivo con espoleta de ojiva (Kopfzünder) y falsa cofia. El principal efecto de los proyectiles de alto explosivo con espoleta de ojiva era la acción de metralla y fragmentación debido a su alta carga explosiva. Los proyectiles con espoleta de ojiva tenían una capacidad de penetración muy limitada y su uso estaba reservado para blancos menores como destructores y mercantes. 

	
	Tipo
	Peso
	Carga
explosiva
	Peso cofia
(sin falsa cofia)
	longitud
	Espoleta

	Psgr. L/4,4 (m.Hb)
	Perforante
(espoleta de culote)
	800 kg
	18,8 kg
	112,5 kg
	1,672 m
	Bdz 38

	Spgr. L/4,5 Bdz (m.Hb)
	Alto explosivo
(espoleta de culote)
	800 kg
	32,6 kg
	69,5 kg
	1,710 m
	Bdz 38

	Spgr. L/4,6 Kz (m.Hb)
	Alto explosivo
(espoleta de ojiva)
	800 kg
	64,25 kg
	-
	1,748 m
	Kz 27


	



	Izquierda: Un proyectil de 38 centímetros Spgr. L/4,6 Kz en exposición en el Wrackmuseum de Cuxhaven, Alemania. Su falsa cofia ha sido extraída. Estos proyectiles tenían 1,7 metros de altura y pesaban 800 kilogramos. Foto cortesía de Maurice Laarman. 



[image: image6.png]





CARACTERÍSTICAS
	Denominación:
	SK 38cm/L47 C34

	Número:
	8 (2 x 4) en cuatro torres dobles, dos a proa, dos a popa

	Longitud de caña *:
	17,86 metros

	Peso de caña:
	110,70 toneladas métricas

	Número de estrías:
	90

	Peso de la torre (sin barbeta):
 ·  Anton:
 ·  Bruno:
 ·  Cäsar:
 ·  Dora:
	
1.048 toneladas métricas (sin telémetro de 10.5 metros)
1.056 toneladas métricas
1.056 toneladas métricas
1.056 toneladas métricas

	Arco de elevación:
	de -5,5º a +30º

	Velocidad angular:
 · Vertical:
 · Horizontal: 
	
6º/segundo
5,4º/segundo

	Cadencia de tiro:
	2,4 disparos/minuto/caña 

	Alcance máximo:
	36.520 metros a 30º = 39,590 yardas at 30°

	Velocidad inicial:
	820 metros/segundo

	Peso del proyectil:
	800 kg = 1.764 libras

	Peso de la carga de proyección:
	212 kg = 467,3 libras 

	Dotación de proyectiles:
 ·  38cm Psgr. L/4,4 (m.Hb):
 ·  38cm Spgr. L/4,5 Bdz (m.Hb):
 ·  38cm Spgr. L/4,6 Kz (m.Hb):
	
353 proyectiles
338 proyectiles
313 proyectiles

	Vida operativa de caña:
	200 disparos

	Ángulo de carga:
	2,5°




Armamento secundario. 

La dotación de proyectiles era de 1.288 y estaba dividida en dos tipos diferentes: 

15cm Spgr. L/4,5 Bdz (m.Hb), Sprenggranate L/4,5 Bodenzünder (mit haube). Proyectiles de alto explosivo con espoleta de culote (Bodenzünder) y falsa cofia (mit haube). 

15cm Spgr. L/4,6 Kz (m.Hb), Sprenggranate L/4,6 Kopfzünder (mit haube). Proyectiles de alto explosivo con espoleta de ojiva (Kopfzünder) y falsa cofia (mit haube). 

[image: image7.png]-





	Denominación:
	SK 15cm/L55 C28

	Número:
	12 (2 x 6) tres torres dobles por banda

	Longitud de caña *:
	8,25 metros

	Peso de caña:
	9,1 toneladas métricas

	Número de estrías:
	44

	Peso de las torres (sin barbeta):
	108 toneladas métricas
110 toneladas métricas (central)

	Arco de elevación:
	de -10º a +40º

	Velocidad angular:
 · Vertical: 
 · Horizontal:
	
9º/segundo
8º/segundo

	Cadencia de tiro:
	8 disparos/minuto/caña

	Alcance máximo:
	23.500 metros a 40º = 25.710 yardas at 40º

	Velocidad inicial:
	875 m/segundo

	Peso del proyectil:
	45,3 kg = 99,8 libras

	Peso de la carga de proyección:
	23,5 kg = 51,8 libras

	Dotación de proyectiles:
 ·  15cm Spgr. L/4,5 Bdz (m.Hb):
 ·  15cm Spgr. L/4,6 Kz (m.Hb):
	
622 proyectiles
666 proyectiles

	Vida operativa de caña:
	2.500 disparos




Armamento antiaéreo pesado. 

[image: image8.png]



	Denominación:
	10.5cm/L65 C33

	Número:
	16 (2 x 8) 4 montajes dobles por banda

	Longitud de caña *:
	6,825 metros

	Peso de caña:
	4,56 toneladas métricas

	Peso de los montajes:
	modelo 1933: 27,350 toneladas métricas 
modelo 1937: 26,425 toneladas métricas

	Arco de elevación:
	modelo 1933:de -8º a +80º
modelo 1937: de +10º a +80º

	Velocidad angular:
	modelo 1933: vertical: 10º/segundo, horizontal: 8º/segundo
modelo 1937: vertical: 12º/segundo, horizontal: 8,5º/segundo

	Cadencia de tiro:
	18 disparos/minuto

	Alcance máximo:
	17.700 metros

	Techo máximo:
	12.500 metros a 80º

	Velocidad inicial:
	900 metros/segundo

	Peso del proyectil:
	15,1 kg

	Dotación de proyectiles:
	6.720




Armamento antiaéreo medio. 

[image: image9.png]o B o




	Denominación:
	3.7cm/L83 C30

	Número:
	16 (2 x 8) 4 montajes dobles por banda

	Longitud del arma:
	3,071 metros

	Arco de elevación:
	de -10º a +80º

	Cadencia de tiro:
	80 disparos/minuto

	Alcance máximo:
	6.750 metros

	Velocidad inicial:
	1.000 metros/segundo

	Peso del proyectil:
	0,745 kg

	Dotación de proyectiles:
	34.100




Armamento antiaéreo ligero. 

	Denominación:
	2cm

	Número:
	18 (1 x 10 + 4 x 2) 10 montajes sencillos y 2 montajes cuadruples

	Elevación:
	+90º

	Cadencia de tiro:
	200 disparos/minuto

	Alcance máximo:
	4.800 metros

	Velocidad inicial:
	900 metros/segundo

	Peso del proyectil:
	0,132 kg

	Dotación de proyectiles:
	44.000




* Para conseguir la longitud de una caña de cañon hay que multiplicar el grosor del cañón por su longitud en calibres. Así pues para la artillería principal 38cm/L47 sería 38cm x 47 = 1.786 centímetros. 

